中间件在多路平台上的NUMA调优指南

| 文档更新记录 |  |  | 文档编号: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 文档名: | 中间件在多路平台上的NUMA调优指南 |
|  |  |  | 版本号 | 0.5 |
|  |  |  | 创建人: | 王雪倩 |
|  |  |  | 创建日期 : | 2016.10.11 |
| 更新历史 |  |  |  |  |
| 序号. | 更新日期 | 更新人 | 更新内容 |  |
| 1 | 2016.9.18 | 王雪倩 | 第一版 |  |
| 2 | 2016.10.11 | 王雪倩 | 添加附录A：3B1500、3B2000四路服务器启动脚本；中间件需要修改的端口号中添加<listener> |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

目录

1. NUMA调优原理	4

2. 多路服务器的NUMA绑定优化方法	4

2.1 查看系统cpubind数	5

2.2 复制多份中间件，修改端口号	5

2.3 对中间件启动脚本进行numa绑定	6

2.4 配置负载均衡器	6

2.5 检查numa绑定状态	7

3. 性能提升案例	7

1. NUMA调优原理

在龙芯的多路服务器上，可能会出现这样一种现象：多路服务器的性能比单路服务器的性能提升不明显。典型的是运行中间件这种多线程的并发应用。

原因是多路服务器上是有多个CPU和多个物理内存条，普遍使用的SMP（对称多处理）模型，即操作系统将多个物理内存条作为一大块连续内存，所有CPU都能够访问到这个共享内存的所有单元。但是，由于处理器之间互联进行通讯时要有一定的开销，因此所有CPU到所有物理内存的访问速度是不同的，是NUMA（Non-Uniform Memory Access）模型。

以图1为例，一台机器有2个处理器（cpu0, cpu1），在每个处理器上接两个内存条（memory0.1, memory0.2, memory1.1,memory1.2），总共有4个内存块。一个处理器和直接相连的两个内存条合起来，称为一个NUMA node，这样这个机器就会有两个NUMA node。在物理分布上，一个NUMA node之内的处理器和内存块的物理距离更小，因此访问也更快。而如果跨node访问内存，则速度会变慢。在NUMA node1中，cpu1访问memory1.1和memory1.2就比访问memory0.1和memory0.2更快。

基于这一个原理，可以解释“多路服务器的性能比单路服务器的性能提升不明显”的问题。对于运行在多路服务器上的多线程应用程序，操作系统默认会随机分配物理内存，从而导致线程运行在CPU0上、而访问的数据位于CPU1所连接的memory上，这样会导致应用程序运行速度下降。

为了充分发挥多路服务器上应用程序的性能，可以利用操作系统提供的命令工具，对应用程序使用的CPU和物理内存进行绑定，保证本node内的CPU只访问本node内的内存块。本文档就介绍这样一种优化方法，在实施之后一般都能够使多路服务器上的中间件提升80%性能。

CPU0

CPU1

SLOW

FAST

FAST

FAST

FAST

memory0.1

memory1.2

memory1.11

memory0.2

图 1 NUMA架构

# 2. 多路服务器的NUMA绑定优化方法

比如一个OA系统在3B2000双路服务器上运行，进行压力测试时发现性能较低，不能满足用户需求，那么接下来就需要进行多路服务器的NUMA绑定调优。以3B2000双路服务器为例，介绍具体实现方法。

## 2.1 查看系统cpubind数

在终端中执行命令（以3B2000双路服务器为例）：

# numactl --show policy: default preferred node: current physcpubind: 0 1 2 3 4 5 6 7 cpubind: 0 1 nodebind: 0 1 membind: 0 1

cpubind后面的数字说明机器是2路，意味着需要绑定2个中间件。

如果是其他类型服务器，详情请参见附录A。

## 2.2 复制多份中间件，修改端口号

首先要在一台服务器上复制2份中间件，每一个中间件是一个独立的目录。

为了能够在一台机器上启动两个中间件进程，两个中间件必须使用不同的网络端口号，因此需要修改第二份中间件的配置文件。端口号修改以“同一个IP地址上的端口号不冲突”为原则,具体端口号可以任意指定，但是需要在本机保证唯一、并且和第一份中间件相区别。

以东方通中间件为例，配置文件中需要修改的端口号有3个（http、jmx和管理控制台端口）,具体需要修改的是config目录下的twns.xml文件：

将<http-listener>端口号由8080改为8081；

将<jmx-service>端口号由7200改为7205；

将<admin-listener>端口号由9060改为9061；

将<listener>端口号由5100改为5101；

## 2.3 对中间件启动脚本进行numa绑定

在两份中间件的bin/目录下，分别编写numa绑定的启动脚本。脚本中调用操作系统内置的numactl命令工具，加上适当参数，使每一个中间件只运行在一个CPU上，只访问该CPU节点内部的物理内存。

numactl命令在中标操作系统服务器版中默认安装。

第一份中间件启动脚本：

# numactl --cpunodebind=0 --membind=0 ./startserver.sh

第二份中间件启动脚本：

# numactl --cpunodebind=1 --membind=1 ./startserver.sh

分别执行上面两个脚本，把两个中间件都启动起来。

## 2.4 配置负载均衡器

使用numa绑定策略进行调优，在一台服务器上会启动多个中间件。为了保证OA系统对用户有唯一的入口URL，需要应用端有一个Web负载均衡器，做为多个中间件的调度入口。

Web负载均衡器可以是软件负载均衡或者是硬件负载均衡，软件负载均衡是使用操作系统中内置的Apache服务器实现，硬件负载均衡通过一台额外的硬件设备来实现。推荐使用硬件负载均衡器，在管理上更加方便，性能也更高。

Web负载均衡设备的实现原理是在前端做为用户访问的总入口，把外界Web访问请求转发到后端的多台Web服务器（即中间件）上，这个过程对用户端是透明的。用户实际上不知道服务器是做了负载均衡的，因为他们访问的还是一个目的URL。

对于系统的管理员，需要在负载均衡器中进行配置，把一台多路服务器上启动的两个中间件的URL都添加负载均衡器中。由于在不同厂家的负载均衡器中，具体的配置方法会有区别，请参见负载均衡器的文档。

图2  Web负载均衡器

## 2.5 检查numa绑定状态

上面的步骤都完成后，现面可以进行性能的测试。在测试过程中，可以利用以下方法检查绑定状态是否正常：

1）使用top命令：在命令行上运行top命令，按“1”键，可以查看每个CPU的使用情况。当启动第一个中间件后，会发现只有前4个CPU核（0-3）有负载，尤其是有压力的情况下，负载明显上升到80%以上，而另外4个CPU核（4-7）负载几乎为0；继续启动第二个中间件后，则后4个CPU核上才会出现负载。

2）使用ps 命令：在命令行上运行ps ax命令，可以查看看中间件的进程号PID。在操作系统的/proc/[PID]/numa_maps文件中，可以查看到numa状态，尤其是所使用的每一块物理内存的位置。这种方法对技术水平要求较高，详细说明请自行查找资料。

# 3. 性能提升案例

在龙芯3B2000双路服务器上，使用LoadRunner对某OA系统进行压力测试，优化后的性能有明显提升：TPS从150提升到310，提升近一倍；响应时间从3s减少到1.3s，减少近一半；应用服务器的CPU占用率下降20%左右。

证明本文的方法能够有效提升多路服务器上中间件的性能。

附录A

3B1500服务器：

# numactl --show policy: default preferred node: current physcpubind: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cpubind: 0 1 2 3 nodebind: 0 1 2 3 membind: 0 1 2 3

cpubind后面的数字说明机器是4路，意味着需要绑定4个中间件：

1. 将中间件复制成4份，分别修改其他3份的配置文件端口号，以互相不冲突为标准（见 2.2 复制多份中间件，修改端口号）；

2. 中间件启动脚本：

第一份中间件： # numactl --cpunodebind=0 --membind=0 ./startserver.sh 第二份中间件： # numactl --cpunodebind=1 --membind=1 ./startserver.sh 第三份中间件： # numactl --cpunodebind=2 --membind=2 ./startserver.sh 第四份中间件： # numactl --cpunodebind=3 --membind=3 ./startserver.sh

3B2000四路服务器：

# numactl --show policy: default preferred node: current physcpubind: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cpubind: 0 1 2 3 nodebind: 0 1 2 3 membind: 0 1 2 3

cpubind后面的数字说明机器是4路，意味着需要绑定4个中间件：

1. 将中间件复制成4份，分别修改其他3份的配置文件端口号，以互相不冲突为标准（见 2.2 复制多份中间件，修改端口号）；

2. 中间件启动脚本：

第一份中间件： # numactl --cpunodebind=0 --membind=0 ./startserver.sh 第二份中间件： # numactl --cpunodebind=1 --membind=1 ./startserver.sh 第三份中间件： # numactl --cpunodebind=2 --membind=2 ./startserver.sh 第四份中间件： # numactl --cpunodebind=3 --membind=3 ./startserver.sh